技术参数要求：

一、智能虫情性诱测报仪

1、采用太阳能板、昆虫性诱剂及互联网组合而成。

2、内置设备云协议，支持远程升级服务。

3、设备主要参数：太阳能电池板功率15W/18V.整机设备功耗≤5W。

4、锂电池容量≥12AH 阴雨天可持续工作5-7天。

5、时段控制：根据靶向害虫的生活习性规律，自定义电网的工作时间。

6、设备自诊断与告警输出，手机短迅实时提醒。

7、GPS 实时定位，4G网络无线数据传输。

8、诱芯更换提醒，显示下次更换日期。

9、自主导出平台原始数据。

10、支持多频段网络传输。

11、控制器：雨控、时控、充放电自动保护，对插式防水插头。

12、软件后台结合太阳光照强弱自动调节一天计数开启时长，支持手控每天计数开启关闭时长。排除阶段性杂虫干扰。

13、虫害报警：可依据需求自定义设备日捕捉害虫数量告警值，平台将自动以黄色、红色方式告警提示。

14、防盗措施：结构上设置防拆卸螺丝、倾倒报警。

15、捕虫数据图样展示方式：折线/饼图/柱状图，分别为害虫逐日种群动态图、各省累计（逐日平均）监测虫口数、各省当日监测虫口数比。

16、运用昆虫性诱剂吸引害虫，通过进虫口进入诱捕容器内利用双重电网阻击害虫（双重高压网：高压 2000-3000V），双通道红外脉冲监测，数量统计准确率大于 90%，可远程控制高压电网开关，可根据害虫种类替换相对应的昆虫性诱剂。

- 二、棉铃虫诱捕器

- 1、棉铃虫诱捕器为蛾类通用诱捕器，诱捕器整体造型结构成圆柱桶形，分为四部分组合而成，分别是圆柱桶，网状漏斗，诱芯柄，卡扣，卡扣为绿色倒“L”型，圆柱桶设置有便于悬挂的孔位。诱捕器最大高度：300mm±4mm；主体直径190 mm±2mm；圆柱中桶：总高 300mm±2mm，顶端直径140 mm±5mm，底端开口直径 170mm±2mm；网状漏斗：高度200 mm±2mm，主体直径 190mm±2mm，进虫口内径20 mm±2mm；卡扣：高度50 mm±2mm，套环直径12 mm，配套专用支撑杆，材质为包胶钢杆，高度≥2米。

- 2、棉铃虫信息素诱芯活性组分：顺13-十八碳烯醛、顺11-十六碳烯醛。含量0.5-0.9mg。载体为丁基橡胶胶塞，载体长度为19±2mm，最大断面直径≤10mm；诱芯净重≤650±30mg。通常情况下，在田间内可使用4-6周。

- 三、玉米螟诱捕器

- 1、玉米螟诱捕器为蛾类通用诱捕器，诱捕器整体造型结构成圆柱桶形，分为四部分组合而成，分别是圆柱桶，网状漏斗，诱芯柄，卡扣，卡扣为绿色倒“L”型，圆柱桶设置有便于悬挂的孔位。诱捕器最大高度：300mm±4mm；主体直径190 mm±2mm；圆柱中桶：总高 300mm±2mm，顶端直径140 mm±5mm，底端开口直径 170mm±2mm；网状漏斗：高度200 mm±2mm，主体直径 190mm±2mm，进虫口内径20 mm±2mm；卡扣：高度50 mm±2mm，套环直径12 mm，配套专用支撑杆，材质为包胶钢杆，高度≥2米。

2、玉米螟信息素诱芯活性组分：反-12-十四碳烯乙酸酯，顺12-十四碳烯乙酸酯。含量0.5-2.0mg。载体为天然脱硫橡胶胶塞，载体长度为14±2mm，最大断面直径≤10mm；诱芯净重≤700±20mg。通常情况下，在田间内可使用4-6周。

- 四、桃蛀螟诱捕器

1、桃蛀螟诱捕器为三角型诱捕器（含4张诱虫板/套），主要部件有折叠白色钙塑板1个、配白色单面带胶诱虫板、长短悬挂铁丝各1根。尺寸规格：三角形的长280±2mm、宽205±2mm、高140±2mm；悬挂铁丝：60cm、诱芯悬挂铁丝25cm。

2、桃蛀螟信息素诱芯活性组分：-14-甲基-1-十八碳烯。含量0.5-2.0 mg。载体为天然脱硫橡胶胶塞，载体长度为14±2mm，最大断面直径≤10mm；诱芯净重≤700±20mg。通常情况下，在果园内可使用4-6周。

- 五、番茄潜叶蛾诱捕器

1、番茄潜叶蛾诱捕器为三角型诱捕器（含4张诱虫板/套），主要部件有折叠白色钙塑板1个、配蓝色双面带胶诱虫板、长短悬挂铁丝各1根。尺寸规格：三角形的长280±2mm、宽205±2mm、高140±2mm；悬挂铁丝：60cm、诱芯悬挂铁丝25cm。

- 2、番茄潜叶蛾诱芯活性成分：反-3，顺-8，顺-11-十四碳烯乙酸酯、反-3，顺-8-十四碳烯乙酸酯；含量：活性组分1.6mg/根；缓释载体：红色PE管；载体长度：50±5mm，壁厚0.7±0.1mm；诱芯持效期：≥4个月。

- 六、点蜂缘蝽诱捕器

1、点蜂缘蝽诱捕器形状为风叶型诱捕器，主要结构由透明上盖、白色锥形、黄色锥形圆环、黄色风叶圆环和绿色风叶组成。透明上盖：透明ABS材质；高 22cm±0.5cm。

白色锥形：PP材质；高14.9cm±0.5cm。黄色锥形圆环：PP材质；高2.2cm±0.5cm。黄色风叶圆环：PE材质；高6.1cm±0.5cm，直径9.3cm±0.5cm。绿色风叶：PE材质；高16.3cm±0.5cm。

- 点蜂缘蝽信息素诱芯的活性组分为顺93-已烯酸-反-2-己烯酯、反-2-己烯酸-反-2-己烯酯、十四酸异丁酯等，每个诱芯活性组分含量40mg-50mg。诱芯形状为PVC毛细管，载体长度为(80士5)mm，外径(1.7±0.2)m，内径(1.2±0.2)mm。

- 七、信息素太阳能光源诱捕器

1、诱虫灯材质：ABS； 颜色：黄色；挂钩材质：φ2.5不锈钢。产品尺寸: φ91*78mm

单个重量：125±5克太阳板: 2V 180mAH 多晶 60*60mm电池: 1.2V AAA；紫灯波长375-395nm 绿灯波长500-535nm 黄灯波长575-595nm。开关打开充电/放电电流：50mAH，阳光充足情况下一天可充满亮灯8-12小时。

2、诱虫灯罩规格尺寸材质：ABS；颜色：绿色；产品尺寸: 215*223*40mm；单个重量：92±2克。

3、诱虫板材质：PP；黄板波长 575-595nm  蓝板波长 445-475nm  透明板 ；产品尺寸: 200*300*0.3-0.35mm ；4个悬挂孔，单张重量：30±2克涂胶克重：5±1克。

- 注：根据不同的靶标害虫可选不同颜色的诱虫板（黄板/蓝板/透明板）